SSP-LX99与SSP-LX99B性能比较

|  | SSP-LX99楼层显示器 | SSP-LX99B楼层显示器 |
| --- | --- | --- |
| 安装位置 | 轿箱顶部 | 电梯机房 |
| 工作方式 | 非接触式 | 接触式 |
| 工作原理 | 光电开关采集电梯平层信号转为电信号 | 直接读取电梯运行状态的格雷码、BCD码等电信号 |
| 适用范围 | 几乎所有电梯 | 电梯需能提供干触点信号，尤其适用超高速电梯 |
| 中文显示 | 不支持 | 支持 |
| 集群显示 | 不支持 | 支持 |
| 安装调试 | 简易，拨码设置 | 简易，编程设置 |
| 外型尺寸 | 铁壳 200×120×43（长×宽×高） | 塑壳 270×180×52（长×宽×高） |